Opgave 3 Scheepsaandrijving zonder schroef H99-I-3
De Yamato 1 is een zeeschip zonder schroef. Het schip wordt voortgestuwd door de lorentzkracht. In figuur 3 is een doorsnede van het schip afgebeeld.

[image: image1.png]figuur 3





[image: image2.png]figuur 4
metalen plaat A

/ metalen plaat B

één van de zes
stuwbuizen




De aandrijfmotor van het schip bevat zes stuwbuizen. Figuur 4 is een opengewerkte tekening van zo'n stuwbuis. De stuwbuizen zijn aan de voor- en achterkant open. Het zeewater kan vrij in en uit de stuwbuis stromen. In elke buis zitten twee identieke metalen platen A en B. Er bevindt zich dus zeewater tussen de platen in de buis.

[image: image3.png]figuur 5





Op de platen A en B is een spanningsbron aangesloten die een constante spanning levert. Zie figuur 5. In deze figuur zijn tevens enige afmetingen aangegeven.

Omdat zeewater een (matige) geleider is, gaat er een stroom lopen tussen plaat A en plaat B. De soortelijke weerstand van zeewater is 0,23 m. Van plaat A naar plaat B gaat een stroom lopen van 4,0 kA.

5p 7 (
Bereken de spanning tussen de platen A en B.

In de hele ruimte tussen de platen wordt een homogeen magnetisch veld aangelegd.

Het veld is van boven naar beneden gericht. Dit is in figuur 6 met grote pijlen aangegeven.

[image: image4.png]©
-
3
=1

=




Een deel van figuur 6 is vergroot op de bijlage weergegeven. In die figuur is tussen de platen een punt P getekend.

3p 8 (
Teken in punt P in de figuur op de bijlage de vectoren die de richting aangeven van het magnetisch veld, van de elektrische stroom en van de lorentzkracht op het zeewater.

2p 9 (
Leg uit of de boot in de richting van de lorentzkracht gaat bewegen of juist de andere kant op.

De grootte van de magnetische inductie is 3,9 T.

3p 10 (
Bereken de grootte van de lorentzkracht die opgewekt wordt in één buis.

Een nadeel van deze boot is dat dit type aandrijfmotor slecht werkt wanneer de boot op een rivier vaart.

2p 11 (
Geef daarvoor een verklaring.

Bijlage: 

[image: image5.png]



